Parkett galerie

Slovensko

Výstužné vlákna WAKOL AR 114

Technické informácie

Pôsobnosť

Sklenené vlákna odolné voči zásadám na vystuženie vyrovnávacej hmoty WAKOL Z 610, málo prašné,

Nivelačná hmota WAKOL Z 615, nízkoprašná, vyrovnávacia hmota WAKOL Z 625, WAKOL Z 630

Stierková hmota a vyrovnávacia hmota WAKOL A 830 na zníženie tvorby trhlín

• nestabilné staré podklady

• Drevené podlahové dosky

• Panely na báze dreva

• Prefabrikované potery v interiéri.

Technické informácie

Zloženie:                             sklenené vlákna odolné voči alkáliám

Pomer miešania:                1 vrecko (250 g) na 25 kg plniva

Doba skladovania:             neobmedzená

Spracovanie

Prvá nivelačná hmota WAKOL Z 610, nízka prašnosť, nivelačná hmota WAKOL Z 615, nízka prašnosť,

vyrovnávacia hmota WAKOL Z 625, vyrovnávacia hmota WAKOL Z 630 alebo WAKOL A 830

Zmiešajte vyrovnávaciu zmes.

Potom pridajte po 1 vrece výstužných vlákien WAKOL AR 114

Pridajte vrecko plniva a premiešajte. Potom vložte vláknom vystuženú výplň do 3

Naneste minimálnu hrúbku vrstvy mm hladidlom alebo špendlíkovou stierkou.

Tmel môže byť nanášaný ako obvykle pomocou ostnatého valca

Dôležité pokyny

Nespracovávať pod +15 °C pri teplote podlahy a +18 °C pri izbovej teplote

Vlhkosť v miestnosti prednostne medzi 40 % a 65 %, maximálne do 75 %. Všetky informácie

vzťahujú sa na cca +20 °C a 50 % relatívnej vlhkosti.

Všetky inštalačné materiály za studena

Vo vykúrenej miestnosti nechajte včas vyhriať .

Garantujeme trvalo vysokú kvalitu našich produktov.

Všetky informácie

sú založené na experimentoch a dlhoročných praktických skúsenostiach a súvisia

na štandardné podmienky.

Rozmanitosť použitých materiálov a rôzne

Podmienky na stavenisku, ktoré nemôžeme ovplyvniť, nie sú predmetom reklamácie.

Odporúčame vykonať dostatočné testy samostatne.

Súčasťou sú montážne pokyny od výrobcov krytín a aktuálne platné normy a informačné listy.

Radi poskytneme aj technické poradenstvo.

Najnovšiu verziu údajových listov produktov nájdete na www.wakol.com.

Zverejnením týchto technických informácií zo dňa 15. novembra 2021 prehrávajú všetci

predchádzajúce verzie už nie sú platné.

_______________________________________________________________________________

Parkett Galerie s.r.o.                              bankové spojenie                                                                        tel : +421 948860965

Agátova 17, 94901 Nitra                       IBAN: SK 32 1100 0000 0026 2418 6033                                 mail:  obchod@parkettgalerie.sk

IČ DPH: SK 2022411831                      SWIFT: TATRSKBX                                                                            velkoobchod@parkettgalerie.sk